PREVENIREA INCENDIILOR LA GOSPODARIILE POPULATIEI IN PERIOADA SEZONULUI RECE

- Premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesar sa se ia urmatoarele masuri:

- verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor pentru evacuarea fumului;

- instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;

- verificarea stingătoarelor;

- verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;

- pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;

- Pentru a evitarea incendiilor provocate de copii se va avea in vedere urmatoarele :

- în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor nesupravegheaţi;

- copii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

- nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

- copii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

      - La instalarea şi folosirea sobelor cu şi fără acumulare de căldură se vor avea in vedere urmatoarele :

- sobele de metal se vor amplasa la distanţă de pereţii din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde uşor;

- sobele din metal nu se vor aşeza direct pe pardoseala combustibilă ci pe un postament din materiale termorezistente, perimetrul acestuia trebuind sa depaseasca perimetrul sobei;

- este interzisa folosirea sobelor care au usi defecte;

- este interzisa aprinderea focului cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se alimenteze sobele cu lemne lungi, care sa nu permita închiderea perfecta a uşilor;

- sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa uşii, o coală de tablă de 70 x 50 cm;

- nu este permis să se aşeze in apropierea sobelor, la uscat, haine, rufe sau alte materiale care se pot aprinde;

- evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiată putând aprinde obiectele din apropiere;

- focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere, sau în grija copiilor sau batranilor;

- Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii;

- Cosurile de fum din cărămidă tencuită vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor, prin îngroşarea zidăriei a coşurilor iar în spaţiul dintre coş şi planşeu se va introduce un strat termoizolant;

- Nu este permis ca în coşuri de fum să fie încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

- cenusa rezultata in urma arderii se v-a depozita intr-o groapa amplasata la distanta fata de anexele gospodaresti, depozitele de furaje, etc.;

POMUL DE CRACIUN

- cumparati bradul de craciun cu putin timp inaintea sarbatorilor, punandu-l intr-un recipient cu apa pentru a evita uscarea accentuata a acestuia;

- nu amplasati bradul in vecinatatea surselor de caldura deschise;

- instalatia electrica de iluminat a bradului v-a fi in perfecta stare de functionare evitandu-se folosirea instalatiilor improvizate sau intr-o stare avansata de uzura;

- folosirea artificiilor se v-a face in locuri unde nu exista pericol de initiere a unui incendiu;

- este recomandat ca atunci cand se folosesc artificii de catre copii acestia sa fie atent supravegheati de catre un adult;

- evitati pe cat posibil, sa puneti in brad  podoabe combustibile;

- in familiile cu copii, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, pastrati in locuri sigure chibriturile si bricele;